طراحي سيستم‌ بيومتريک چندوجهي هوشمند براي افزايش امنيت و کارايي بانک‌ها با استفاده از بردهاي رسپي بري‌پاي و يادگيري عميق

Designing a smart multimodal biometric system to increase the security and efficiency of banks using Raspberry Pi boards and deep learning

وحید کبودی

عضو باشگاه پژوهشگران بانک سپه

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

Vahid.kabody@gmail.com

نگار طاهری

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

negartaheri@iaut.ac.ir

چکيده

رَسپي‌بري پاي يکي از قدرتمندترين و پرکاربردترين بردهاي نمونه سازي الکترونيکي در عصر مدرن است. از نظر سرعت و کارايي به عنوان يک ميني کامپيوتر کار ميکند. برد رَسپي‌بري پاي به اندازه کارت اعتباري و 25 دلار قيمت دارد و ميتوان از آن در زمينههاي مختلف براي توسعه انواع مختلف برنامههاي بلادرنگ استفاده کرد. امنيت در بانکها يک ويژگي حياتي در عصر مدرن امروزي است و احراز هويت مشتريان از اهميت ويژهاي برخوردار است احراز هويت بيومتريک يک رويکرد اميدوارکننده براي ايمن سازي بانکداري است. اگرچه تحقيقات موجود نشان مي‌دهد که استفاده از بيومتريک‌هاي متعدد براي احراز هويت به افزايش دقت تشخيص کمک مي‌کند، از روشهاي بيومتريک تشخيص چهره، اثر انگشت و تشخيص صوت ميتوان اشاره کرد. در اين پژوهش از بردهاي رَسپي‌بري پاي به دلايل ارزان بودن و قابل توسعه بودن و سازگاري با نرم افزارهاي پردازش بيومتريک همچون پايتون استفاده کرديم. با استفاده از رَسپي‌بري پاي و الگوريتمهاي بيومتريک پايتون در صنعت بانکداري شاهد دگرگونيهاي خواهيم بود. ايدههاي مختلفي مانند خودپرداز نقدي و خودپرداز غير نقدي و کيوسسک هوشمند مبتني بر بيومتريک، دستگاه نوبتدهي هوشمند، دستگاه نظارتي و سرقت هوشمند و سيستم قفل ايمني صندوق امانات با استفاده از بيومتريک ارائه شده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از دوربين و يا حسگر اثر انگشت مشتري اخذ و به برد رَسپي‌بري پاي ارسال مي شود تا عمليات احراز هويت صورت گيرد پس از احراز حويت منوي سيستم فعال شده و مشتري خدمات مورد درخواست خود را انتخاب مي کند سپس جهت تاييد عمليات اثر انگشت و يا از طريق ماژول جي اس ام يک پيام به منزله امضاء ديجيتال به مشتري ارسال ميگردد تا حراز هويت در دو مرحله صورت گرفته پس از وارد کردن امضاء ديجيتال  عمليات انجام گيرد.

کلمات کليدي : خودپرداز نقدي و غير نقدي، دستگاه نوبت دهي هوشمند، دستگاه نظارتي و سرقت هوشمند ، سيستم قفل ايمني صندوق امانات ، برد رسپي بري پاي، برد رسپي بري‌پاي، پردازش چهره.

1.مقدمه

رَسپي‌بري پاي يک کامپيوتر تک‌بردي است که توسط بنياد رَسپي‌بري پاي در همکاري با شرکت Broadcom توسعه يافته است. اين برد، که از نظر اندازه بسيار کوچک است، با استفاده از يک زبان برنامه‌نويسي ساده قابليت توسعه پروژه‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد. رَسپي‌بري پاي داراي راه‌اندازي سخت‌افزاري ساده‌اي است و مي‌تواند به‌عنوان يک کامپيوتر کوچک عمل کند. اين برد در حوزه‌هاي مختلفي کاربرد دارد که پردازش تصوير يکي از اين حوزه‌ها است و کاربرد زيادي در توسعه برنامه‌هاي مختلف دارد. پردازش تصوير، يکي از انواع واحدهاي پردازش سيگنال است که در آن ورودي، يک تصوير مانند عکس يا فريم ويدئو است و نوعي پردازش بر روي تصوير انجام مي‌شود تا خروجي توليد گردد.

در زندگي روزمره، مردم تمايل دارند از کارت‌هاي اعتباري براي اهداف مختلفي مانند خريد، چک کارت، کارت اتوبوس، کارت کتابخانه براي دانشجويان و اساتيد و بسياري از انواع مختلف کارت استفاده کنند. بنابراين، مشکل اين است که شخص بايد انواع مختلفي از کارت‌ها را حفظ کرده و هر رمز عبور را به خاطر بسپارد. براي حفظ امنيت آنها، فرد بايد اين کارت‌ها را هميشه با خود حمل کند.

در سال‌هاي اخير، فريب کارت‌هاي اعتباري و نقدي به عنوان يک جرم مالي خطرناک و شوم مطرح شده است. اين جرم شامل سرقت هويت، سرقت فيزيکي کارت‌ها، هک کردن جزئيات ورود آنلاين و استفاده از اين داده‌هاي مشروع براي منافع شخصي به منظور جعل يا ربودن ويژگي‌هاي قانوني يک کاربر است. سپس هکر از اين کارت‌ها براي خريد کالاها يا کارت‌هاي هديه به صورت آنلاين استفاده کرده يا آنها را در پمپ بنزين‌ها، مراکز خريد و دستگاه‌هاي کارت اعتباري در سراسر کشور به‌کار مي‌برد. زماني که کاربر از سرقت اطلاعات کارت اعتباري خود مطلع مي‌شود، مقدار زيادي پول از دست خواهد داد. اطلاعات دزدي‌شده کارت‌ها حتي در دارک وب قابل خريداري است. بنابراين، بانک‌ها به دنبال راه‌هاي بيشتري براي رمزگذاري اطلاعات و امن‌ترين ابزارهاي تراکنش هستند.

بيومتريک يکي از برجسته‌ترين روش‌هاي حفاظت از داده‌هاي شخصي است و احراز هويت يک شخص عمدتاً بر اساس تأييد بيومتريک انجام مي‌شود که در برنامه‌هاي مختلف مانند حمل و نقل هوايي، بانکي، تراکنش‌هاي مالي و غيره، به طور فزاينده‌اي محبوب مي‌شود. بنابراين، اين پروژه طراحي يک سيستم بانکي با استفاده از بردهاي رَسپي‌بري پاي و فناوري‌هاي بيومتريک را پيشنهاد مي‌کند. با استفاده از اين سيستم، مي‌توان ابزارهاي تقلبي براي سرقت اطلاعات اعتباري مهم مانند رمز عبور و شماره حساب را از بين برد.

2.کارهاي مرتبط

هاري کيشان کونداويتي و ديويا بندي و سودا اليسون ماته [1]، در اين بررسي برنامههاي رَسپي‌بري پاي را انتخاب کرده اند که در پردازش تصوير نقش دارند. کاربردهاي مختلفي مانند تشخيص تصوير، نظارت، تشخيص چهره، آبياري هوشمند، تشخيص حريق و غيره با استفاده از فناوري پردازش تصوير مورد بحث قرار گرفته و تکنيک‌ها، چالش‌ها و محدوديت‌هاي آنها ارائه شده است.

2.1 تشخيص چهره

به منظور تأييد رفتار کاربر، فناوري تشخيص چهره چهره انسان را در يک تصوير يا فريم ويديو از يک پايگاه داده از پيش تعريف شده تشخيص مي دهد.

پاتوليا و همکاران [2]، يک سيستم امنيتي دستگاه خودپرداز (ATM) طراحي کرده اند که بر اساس تشخيص چهره است. اين سيستم ايمن، امن با حداقل دخالت انسان براي افزايش امنيت سيستم است. اين سيستم با استفاده از سخت افزار لينوکس و سخت افزار رَسپي‌بري پاي با استفاده از Open-CV براي پردازش تصوير طراحي شده است. اين سيستم قادر است چهره انسان را بر اساس ويژگي هاي او تشخيص دهد و در صورتي که فرد مجاز باشد به دستگاه خودپرداز دسترسي پيدا کند. اگر چهره به درستي تشخيص داده نشود، سيستم از او مي‌خواهد تا خودش را دوباره تنظيم کند. اين شانس فقط دو بار داده ميشود، با اين حال، اگر تشخيص نادرست ادامه يابد، سيستم با ارسال يک شماره سه رقمي يک بار رمز عبور (OTP) به نگهبان، کابين خودپرداز را مسدود ميکند که در فقط توسط او باز مي شود. درب در حالت قفل باقي ميماند تا زماني که چهره کاربر به درستي تشخيص داده شود که مي تواند خطر دسترسي افراد غيرمجاز به دستگاه را به حداقل برساند.

چينا بابو و کي ناوين کومار راجو [3]، يک سيستم قفل ايمني با شناسايي چهره در اينترنت اشيا ارائه کرده اند بطوري که از رَسپي‌بري پاي براي گرفتن تصوير، پردازش آن و سپس انتقال آن به حساب ايميل کاربر از طريق پيام اينترنت استفاده ميکند. هنگامي که شخصي سعي ميکند قفسه را باز کند، رَسپي‌بري پاي تصوير را ميگيرد، آن را پردازش ميکند و به عنوان يک پيام تصويري به حساب ايميل کاربر ارسال ميکند. سپس کاربر ميتواند به رَسپي‌بري پاي اجازه دهد تا از طريق حساب ايميل خود درب قفسه خود را  باز يا ببندد.

2.2 بيومتريک

بيومتريک يک مطالعه اندازه گيري آماري از هويت منحصر به فرد يک فرد است که ممکن است براي احراز هويت و محافظت از حريم خصوصي افراد استفاده شود.

کريشنا چايتانيا [4]، يک پوز فروشگاهي طراحي کرده اند که بجاي استفاده از کارت بانکي از اثر انگشت مشتري براي احراز هويت استفاده ميکند و پس از شناسايي اثر انگشت رمز کارت را درخواست ميکند اگر رمز صحيح باشد مبلغ تراکنش درخواست ميشود و در صورت وارد کردن رمز اشتباه دستگاه يک عکس از مشتري گرفته و به حساب ايميل مشتري ارسال ميکند.

اولازابال و همکاران [5]، بيومتريک چند وجهي براي اينترنت اشيا پيشنهاد کرده اند. استفاده از بيومتريک اميدوارکننده ترين ويژگي امنيتي قابل اعتماد براي اهداف احراز هويت است، اما استفاده از روش واحد ممکن است کارايي آن را کاهش دهد. در اينجا، اين سيستم براي تشخيص چند حالته بر اساس حالت هاي چهره و صدا طراحي شده است تا امنيت سيستم را در ترکيب با دستگاه هاي تلفن همراه افزايش دهد. اين سيستم با استفاده از سخت افزار رَسپي‌بري پاي متصل به اينترنت اشيا پياده سازي شده است. از ورودي‌ها، يک تحليل همبستگي براي استخراج ويژگي‌هايي انجام مي‌شود که به الگوريتم K-نزديک‌ترين همسايه داده مي‌شود تا آنها را طبقه‌بندي کند تا دقت تشخيص آن افزايش يابد.

هاريش کومار و همکاران [6]، يک رويکرد جديد براي احراز هويت کاربران در ارتباط با دستگاه‌ها و داده‌هاي اينترنت اشيا  ارائه کرده اند. آنها با توجه به تهديدات مربوط به احراز هويت و مسائل مربوط به حريم خصوصي، بر اهميت احراز هويت در تضمين محرمانگي داده‌ها تأکيد مي‌کنند. در اينجا روشي را پيشنهاد مي‌کند که شامل احراز هويت دو عاملي است و از ترکيب احراز هويت بيومتريک با تکنيک هش ادراکي (perceptual hashing) استفاده مي‌کند. اين روش از ويژگي‌هاي فيزيولوژيکي يا رفتاري منحصر به فرد افراد مانند اثر انگشت، عنبيه چشم، يا صدا براي احراز هويت استفاده مي‌کند. اين تکنيک‌ها به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد و غيرقابل تقليد افراد، به طور کلي دقت بالايي دارند. هدف اصلي اين روش، افزايش امنيت در احراز هويت دستگاه‌ها و داده‌هاي اينترنت اشيا است.

عاشيق الاسلام و همکاران[7]، به بررسي ارتباط بين بانک‌ها و کاربران بيت‌کوين، طراحي يک سيستم پرداخت مبتني بر ارزهاي ديجيتال، و روش‌هاي ساده براي پرداخت‌ها مي‌پردازند. روش پيشنهادي شامل يک سيستم E-cash آنلاين با استفاده از امضاي ديجيتال است که بيت‌کوين را به‌عنوان جايگزيني براي ارزهاي سنتي و سيستم‌هاي پرداخت معرفي مي‌کند. در اين سيستم، بيت‌کوين به‌عنوان جايگزيني براي ارزهاي سنتي و سيستم‌هاي پرداخت رايج مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کاربران مي‌توانند بيت‌کوين را به E-cash تبديل کنند و بالعکس، و از اين طريق تراکنش‌هاي آنلاين و آفلاين خود را انجام دهند. اين سيستم با هدف افزايش امنيت تراکنش‌ها و جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز طراحي شده است، به‌طوري‌که کاربران و بانک‌ها در برابر تراکنش‌هاي غيرمجاز محافظت شوند.

ديبي هاش بردولي و همکاران[8]، به بررسي چگونگي استفاده از فناوري‌هاي نوين مانند رايانش ابري و بيومتريک براي بهبود امنيت و کاهش هزينه‌هاي سيستم‌هاي احراز هويت بيومتريک پرداختند. آن‌ها نشان مي‌دهند که چگونه مي‌توان با استفاده از رَسپي‌بري پاي (Raspberry Pi) به‌عنوان يک سيستم ارزان‌قيمت و کوچک، به نيازهاي محاسباتي سيستم‌هاي بيومتريک پاسخ داد. امنيت داده‌ها از طريق رمزنگاري با تکنيک‌هاي پيشرفته مانند RSA و AES-256 تضمين مي‌شود. همچنين، به نقش رَسپي‌بري پاي به‌عنوان يک مرکز ثبت‌نام از راه دور و توسعه روش‌هاي نوين احراز هويت مبتني بر اينترنت اشيا (IoT) پرداختند. به طور کلي، هدف ارائه يک راهکار کم‌هزينه و ايمن براي احراز هويت بيومتريک مبتني بر رايانش ابري است.

3. پياده سازي و طراحي

با استفاده از رَسپي‌بري پاي و الگوريتمهاي بيومتريک در صنعت بانکداري شاهد دگرگونيها و نوآوريهاي  خواهيم بود. ايدههاي مختلفي مانند خودپرداز نقدي و خودپرداز غير نقدي، کيوسسک هوشمند مبتني بر بيومتريک، دستگاه نوبتدهي هوشمند، دستگاه نظارتي و سرقت هوشمند و سيستم قفل ايمني صندوق امانات با استفاده از بيومتريک ارائه شده است که در ذيل به تشريح آنها خواهيم پرداخت.

3.1 سخت افزار لازم

رَسپي‌بري پاي:

رَسپي‌بري پاي يکي از ارزان ترين و کوچکترين کامپيوترها است. رَسپي‌بري پاي يک ميني رايانه با اندازه کارت اعتباري است که نه تنها به دليل اندازه، بلکه به دليل هزينه آن نيز مشهور است. رَسپي‌بري پاي داراي CPU داخلي و همچنين RAM است. رَسپي‌بري پاي با استفاده از شارژر micro usb تغذيه ميشود و از 40 پايه ورودي و خروجي کلي تشکيل شده است که براي اتصال به پي استفاده ميشود. براي بارگذاري سيستم عامل در رَسپي‌بري پاي از حافظه micro SD بجاي هارد استفاده ميشود. ما در اين پژوهش از بردهاي Raspberry Pi 4 B استفاده خواهيم کرد که داري امکانات زير ميباشد.

3.1.1 انواع بردهاي رَسپي‌بري پاي و مقايسه آنها

3.1.2 دوربين:

اين دستگاه براي گرفتن تصوير از افراد استفاده ميشود. به طور کلي، دوربين ها براي اهداف نظارت يا مراقبت استفاده ميشوند. در کار پيشنهادي ما، هم براي پردازش چهره و هم درصورت عدم تطابق اثر انگشت يا رمز عبور اشتباه بيش از سه بار، از دوربين براي گرفتن تصوير مشتري استفاده ميشود. دوربين مورد نظر ما سنسور 12.3 مگاپيکسلي Sony IMX477، اندازه تصوير مورب 7.9 ميلي‌متري، و معماري حسگر با نور پشت، با فوکوس قابل تنظيم پشت و پشتيباني از لنزهاي C- و CS-mount ميباشد.

3.1.3 حسگر اثر انگشت:

حسگر اثر انگشت وسيلهاي است که براي حسکردن انگشت کاربر استفاده ميشود. در اين پروژه از حسگر اثر انگشت R307 براي تشخيص اثر انگشت کاربر و انجام تراکنشها استفاده ميکنيم. اين حسگر مزاياي زيادي مانند دقت، سرعت بالا و استحکام دارد. ما از يک TTL UART براي رابط بين حسگر اثر انگشت و ميکروکنترلر يا رايانه استفاده ميکنيم. سرعت تاييد 0.2 ثانيه و سرعت اسکن 0.3 ثانيه است.

3.1.4 مانيتور لمسي رسپبري پاي10.1  اينچي

نمايشگر لمسي 10.1 اينچي WIMAXIT Raspberry Pi با آداپتورهاي بي‌سيم HDMI/USB سفارشي کاملاً با Pi 4/3/2 سازگار است. با کمک 4 پيچ نصب، رَسپي‌بري پاي به راحتي به مانيتور متصل ميشود. اين مانيتور لمسي قابل حمل 10.1 اينچي با وضوح اصلي 600* 1024 و زاويه عريض 178 درجه ميتواند به کيفيت تصوير پويا عالي کمک کند. پنل لمسي سخت شده با سختي 6H از صفحه نمايش به عنوان بادوام تر و ضد خش محافظت ميکند. ميتوان از اين مانيتور به عنوان نمايشگر کامپيوتر استفاده کرد که از سيستم Win10/Win8/Win7 پشتيباني ميکند، که يک درايور لمس پنج نقطهاي براي اتصال و پخش دارد. مانيتور WIMAXIT 10.1 اينچي رَسپي‌بري پاي با عملکرد Play و Plug نيازي به نصب درايور ندارد. مانيتور لمسي رزبري پاي 10.1 اينچي وايمکس هم با رَسپي‌بري پاي و هم با کامپيوتر با رابط HDMI و USB کار ميکند و از سيستم عامل هاي Win 10/8/7 OS/Linux/Raspberry Pie/Banana Pi / BB Black / Raspbian / Kali Linux / Ubuntu پشتيباني ميکند. اين صفحه نمايش رزبري پاي با جک هدفون 3.5 ميلي متري و دو بلندگوي DIY در پشت، تجربه صوتي عالي را براي شما به ارمغان ميآورد و کارايي کار شما را افزايش ميدهد با کليد تنظيمات ميتوان به راحتي به تنظيمات صدا و روشنايي دسترسي داشته باشيد.

3.1.5 جي اس ام:

ماژول جي اس ام دستگاهي است که براي ارسال هرگونه اطلاعات در قالب يک پيام صوتي يا متني به يک شخص خاص استفاده ميشود. ماژول جي اس ام به ميکروکنترلر اجازه ميدهد تا يک رابط بيسيم بين فرستنده و گيرنده داشته باشد. در ماژول جي اس ام از سيم کارت براي برقراي ارتباط با شبکه و ارسال اس ام اس به گيرنده استفاده ميکنيم. در کار پيشنهادي ما از جي اس ام براي ارسال رمز دوم و اعلان تراکنشهاي موفق يا ناموفق بصورت يک هشدار پيامکي براي مشتري ارسال ميشود. ماژول SIM868 رَسپي‌بري پاي داراي بلوتوث، جي پي اس، جي اس ام، جي ان اس اس است و با تمام مدل هاي رَسپي‌بري پاي سازگار ميباشد قابليت برقراري تماس، ارسال پيام و انتقال داده را دارد.

3.1.6 اسپيکر

دستگاهي براي تغيير قدرت الکتريکي به سيگنال صوتي که به داخل اتاق يا فضاي باز تابش مي‌شود. در پروژه ما، هر زمان که تراکنش کامل شد يا رد شد، بلندگو به مشتري اعلام مي‌کند.

3.2 جدول بودجه

جدول هزينه ها

| Component | Describe | Cost (USD) | Pic |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Model B/8GB | $75 |  |
| Raspberry Pi Camera 3 | Wide/NoIR | $35 |  |
| Raspberry Pi 4 Case | White/Red | $5 |  |
| Raspberry Pi Keyboard | White/Red | $17 |  |
| Raspberry Pi Mouse | White/Red | $8 |  |
| Raspberry Pi 4 Power Supply | White | $8 |  |
| Samsung EVO Plus MicroSD | 32 GB | $15 |  |
| USB Mini Stereo Speaker | Black | $15 |  |
| WIMAXIT Raspberry Pi Touchscreen | 10.1 Inch | $77 |  |
| Total |  | $ 255 |  |

جدول درآمد

| نرخ کارمزد عمليات الکترونيک بانکي در سال ۱۴۰۱ |  |  |
| --- | --- | --- |
| کارمزد | مقدار | هزينه |
| کارت به کارت | تا يک ميليون تومان | 720 تومان |
| کارت به کارت | يک تا دو ميليون تومان | 1000 تومان |
| کارت به کارت | دو تا سه ميليون تومان | 1280 تومان |
| کارت به کارت | سه تا چهار ميليون تومان | 1560 تومان |
| کارت به کارت | چهار تا پنج ميليون تومان | 1840 تومان |
| کارت به کارت | پنج تا شش ميليون تومان | 2120 تومان |
| کارت به کارت | شش تا هفت ميليون تومان | 2400 تومان |
| کارت به کارت | هفت تا هشت ميليون تومان | 2680 تومان |
| کارت به کارت | هشت تا نه ميليون تومان | 2960 تومان |
| کارت به کارت | نه تا ده ميليون تومان | 3240 تومان |
| کارت به کارت | ده تا يازده ميليون تومان | 3520 تومان |
| کارت به کارت | يازده تا دوازده ميليون تومان | 3800 تومان |
| کارت به کارت | دوازده تا سيزده ميليون تومان | 4080 تومان |
| کارت به کارت | سيزده تا چهارده ميليون تومان | 4360 تومان |
| کارت به کارت | چهارده تا پانزده ميليون تومان | 4640 تومان |
| اعلامماندهکارت |  | 120 تومان |
| اعلام 10 گردش آخر |  | 240 تومان |
| پرداخت قبض‌ ها (غيرحضوري) |  | 120 تومان |

3.3 الگوريتم هاي پردازش تصوير

جدول زير کتابخانههاي مختلفي از پردازش تصوير را توصيف ميکند که عمدتاً در کاربردهاي مختلف پردازش چهره استفاده ميشوند. اينها انواع خاصي از کتابخانه‌هاي پايتون هستند که مي‌توانند براي تجزيه، تحليل و پردازش تصوير مبتني بر پايتون استفاده شوند که برخي از آنها رايگان و منبع باز هستند. کاربران ميتوانند برنامه هاي عکس و فيلم بگيرند و آنها را به صورت بلادرنگ تجزيه و تحليل کنند يا حتي براي تجزيه و تحليل بعدي ذخيره کنند. در جدول زير کاربردها و مثال هاي از کتابخانههاي پايتون مطرح شده است.

| Examples | Applications | Programming Language | Library |
| --- | --- | --- | --- |
| Gray scaling, Image translation and rotation, Scaling and Resizing | Object detection, Face Detection, Face recognition, Feature Extraction and Image Segmentation | Python – open Source | Open-CV |
| Active counter, filtering, Restoration, Detecting Edge and Lines, Exposure | Segmentation, Geometric Transformation, Color space manipulation, Filtering, Morphology and Feature detection | Python And NumPy | Scikit-Image |
| Blurring, Fourier Filtering, Interpolation, Measurements and Binary operation | Reading Image, Image Segmentation, Convolution, Face Detection | Python | SciPy |
| Creating thumbnails, Function Operation, Generation and Construction of Image | Reading, Re-scaling, Saving in Different Formats | Python – open Source | Pillow |
| Color Reduction, Binarization, Trimming and pasting with Slice-Rotate and Flip, Alpha Bending and Gamma Correction | Image cropping, Image Masking, Manipulation of Pixels around image | Python | NumPy |
| Dilation and Eroding, Eccentricity and Roundness, Histogram Overlay, Local Minima and Maxima | Bioimage informatics, Watershed, Sobel edge detection, convex point calculation, Convolution, Template matching | C++ And NumPy | Mahotos |
| Gaussian Smoothening, Multimodality, Image Grid, Extracting, Manipulating | Image Segmentation, Image Restoration | C++ And Python | Simple ITK |
| Blurring, Scaling, Extracting | Rotation, Resizing, Sharpening, Gradient Image and Drawing Text | Python | Pgmagic K |

3.4 پياده سازي نرم افزار

اولين قدم در پياده سازي نرم افزار ثبت اثر انگشت و چهره مشتريان ميباشد. که با توجه به وجود اطلاعات مشتريان در پايگاه داده اداره ثبت احوال و دسترسي به اين اطلاعات از طريق کارت ملي جديد مشتريان ميسر مي باشد. قدم دوم براي اين کار بايد کتابخانه تشخيص چهره و اثر انگشت را از کتابخانه پايتون فراخواني کنيم. قدم سوم برقراري ارتباط خودپرداز با شبکه شعبه و اتصال سنسورهاي بيومتريک چهره يا اثر انگشت ميباشد.

3.5 خودپرداز نقدي و غير نقدي

امروزه به دليل وجود نقاط ضعف در کارتهاي اعتباري همچون تعداد زياد کارتها، رمز عبور و همچنين حفظ امنيت آنها و نحوه دسترسي به اطلاعات کارتها فرد بايد آنها را هميشه با خود حمل کند. ماهيت فيزيکي و ضعف ايمني امکان سوء استفاده را هموار کرده و لزوم ارائه روشهاي جديد را براي دسترسي به امکانات و اطلاعات را ميطلبد به همين جهت ايده خودپرداز هاي جديد مبتني بر بيومتريک در سيستم هاي رَسپي‌بري پاي ارائه شد.

3.5.1 بلوک دياگرام پيشنهادي

3.5.2 فلوچارت

3.5.3 شبه کد

- Algorithm 1: Customer authentication, selection of available services and confirmation of operations by digital signature

- input Customer Image, Customer fingerprint, OTP code

- while not customer (show screen saver)

- When the customer visited the ATM Authentication is based on the customer's selected biometrics

- if Face is selected

- Camera will capture the face of the person and system will try to		 detect the face of the human face.

- if Customer authenticated then show main menu And Sent Welcome Message

- else if the face will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her face in proper manner

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if Customer authenticated then show main menu And Sent Welcome Message

- else if the fingerprint will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her fingerprint in proper manner

- #After choosing the desired service, a digital signature is obtained from the customer

- if initial Authentication = Face

- Digital signatures is obtained by fingerprint or OTP code from the customer

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if fingerprint Correct

- it will send the message that the operation was successful

- else if Count fingerprint Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if OTP code is selected

- The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- will send the message that the operation was successful

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if initial Authentication = fingerprint

- Digital signatures is obtained by OTP code from the customer The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- it will send the message that the operation was successful

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

اين سيستم شامل برد رَسپي‌بري پاي به عنوان پردازنده اصلي است. احراز هويت توسط تشخيص چهره و يا اثر انگشت انجام ميگيرد. چهره مشتري توسط دوربين پاي و يا اثرانگشت توسط سنسور اثر انگشت اخذ ميشود که ميتواند مستقيماً با برد رَسپي‌بري پاي ارتباط برقرار کند. صفحه نمايشگر براي نمايش نرم افزار خودپرداز استفاده ميشود. براي پيچيده‌تر کردن فرآيند اعتبارسنجي، اسپيکر با برد رَسپي‌بري پاي نيز در ارتباط است. از بلندگو براي اعلام پيامهاي هشدار استفاده ميشود. از ماژول جي اس ام بوسيله سيم کارت ميتوان براي برقراري ارتباط با شبکه و يا ارسال رمز احراز هويت دو مرحله اي استفاده کرد و اين ماژول با استفاده از پروتکل ارتباط سريال به طور مستقيم به برد پاي متصل کرد. در اينجا ماژول جي اس ام براي مکانيزم ارسال رمز دوم استفاده ميشود. صفحه کليد ماتريس با برد پاي که براي ورود رمز دوم به سيستم استفاده ميشود، در صورت احراز هويت مشتري منوي خدمات مجاز ( دريافت وجه نقد، انتقال وجه، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط، فعالسازي رمز هاي اينترنت بانک، همراه بانک و رمز دوم و پيامک و ...) خودپرداز فعال شده و براي تاييد عمليات با استفاده از امضاء ديجيتال که به دو صورت اثر انگشت و يا رمز دوم مهيا شده است در صورت احراز هويت اوليه چهره هر دو روش فعال شده و بسته به انتخاب کاربر امضا ديجيتال صورت ميگيرد و در صورت احراز هويت اوليه توسط اثر انگشت، امضا ديجيتال به صورت رمز دوم به مشتري ارسال شده درخواست ميشود در صورت تاييد امضاء ديجيتال يا همان رمز دوم عمليات انجام ميگيرد و در صورت ورود رمز اشتباه بيش از 3 بار دوربين عکس مشتري را جهت بررسي به مدير سيستم ارسال ميکند و مشتري از سيستم خارج ميشود تا احراز هويت اوليه صورت گيرد.

3.6 کيوسک هوشمند مبتني بر بيومتريک

امروزه بدليل پايين بودن ضرايب ايمني در خدمات غير حضوري ( موبايل بانک، اينترنت بانک و خودپرداز ها ) بانک ها براي ارائه خدمات محدوديت هاي در نظر مي گيرند تا مشتريان براي دستيابي به خدمات مد نظر احراز هويت شده و خدمات در شعبه انجام پذيرد و اين امر به دلايل فراوان مشکلاتي را براي مشتريان ايجاد مي کند ما از نظر احراز هويت اين مشکل را بررسي کرده و راه حل کيوسک هاي هوشمند مبتني بر فيوچرهاي بيومتريک را ارائه داديم.

3.6.1

بلوک دياگرام پيشنهادي

3.6.2 فلوچارت

3.6.3 شبه کد

- Algorithm 1: Customer authentication, selection of available services and confirmation of operations by digital signature

- input Customer Image, Customer fingerprint, OTP code

- while not customer (show screen saver)

- When the customer visited the ATM Authentication is based on the customer's selected biometrics

- if Face is selected

- Camera will capture the face of the person and system will try to detect the face of the human face.

- if Customer authenticated then show main menu And Sent Welcome Message

- else if the face will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her face in proper manner

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if Customer authenticated then show main menu And Sent Welcome Message

- else if the fingerprint will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her fingerprint in proper manner

- #After choosing the desired service, a digital signature is obtained from the customer

- if initial Authentication = Face

- Digital signatures is obtained by fingerprint or OTP code from the customer

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if fingerprint Correct

- it will send the message that the operation was successful

- else if Count fingerprint Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if OTP code is selected

- The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- will send the message that the operation was successful

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if initial Authentication = fingerprint

- Digital signatures is obtained by OTP code from the customer The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- it will send the message that the operation was successful

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

اين سيستم شامل برد رَسپي‌بري پاي به عنوان پردازنده اصلي است. احراز هويت توسط تشخيص چهره و يا اثر انگشت انجام ميگيرد. چهره مشتري توسط دوربين پاي و يا اثرانگشت توسط سنسور اثر انگشت اخذ ميشود که ميتواند مستقيماً با برد رَسپي‌بري پاي ارتباط برقرار کند. صفحه نمايشگر براي نمايش نرم افزار کيوسک استفاده ميشود. براي پيچيده‌تر کردن فرآيند اعتبارسنجي، اسپيکر با برد رَسپي‌بري پاي نيز در ارتباط است. از بلندگو براي اعلام پيامهاي هشدار استفاده ميشود. از ماژول جي اس ام بوسيله سيم کارت ميتوان براي برقراري ارتباط با شبکه و يا ارسال رمز احراز هويت دو مرحله اي استفاده کرد و اين ماژول با استفاده از پروتکل ارتباط سريال به طور مستقيم به برد پاي متصل کرد. در اينجا ماژول جي اس ام براي مکانيزم ارسال رمز دوم استفاده ميشود. صفحه کليد ماتريس با برد پاي که براي ورود رمز دوم به سيستم استفاده ميشود، در صورت احراز هويت مشتري منوي خدمات مجاز داخل شعبه ( انتقال وجه بالاي سقف، ساتنا، تعويض کارت، فعالسازي رمز هاي اينترنت بانک، همراه بانک، رمز دوم، تاييد چک با استفاد از بارکد خوان، فعالسازي پيامک، صورتحساب ) فعال شده و مشتري برحسب نياز خود خدمات مورد نظر خود را انتخاب مي کند و براي تاييد عمليات با استفاده از امضاء ديجيتال که به دو صورت اثر انگشت و يا رمز دوم مهيا شده است در صورت احراز هويت اوليه چهره هر دو روش فعال شده و بسته به انتخاب کاربر امضا ديجيتال صورت ميگيرد و در صورت احراز هويت اوليه توسط اثر انگشت، امضا ديجيتال به صورت رمز دوم به مشتري ارسال شده درخواست ميشود در صورت تاييد امضاء ديجيتال يا همان رمز دوم عمليات انجام ميگيرد و در صورت ورود رمز اشتباه بيش از 3 بار دوربين عکس مشتري را جهت بررسي به رئيس شعبه ارسال ميکند و مشتري از سيستم خارج ميشود تا احراز هويت اوليه صورت گيرد. مزيت ديگر اين کيوسک در ثبت، تاييد و انتقال چک هاي صيادي مي باشد و حتي ميتوان با تغييراتي در سخت افزار کيوسک و اضافه کردن اسکنر چک و با استفاده از الگوريتم هاي تشخيص دست خط و امضاء نسبت به وصول چک هم اقدام کرد. ( کيوسک چک پاس کن ).

3.7   دستگاه نوبتدهي هوشمند

با توجه به اين موضوع که اينجانب خود کارمند بانک و متصدي اموربانکي مي باشم با مشکلات روزمره دستگاه هاي نوبت دهي آشنايي داشته و پيشنهاد ارائه يک دستگاه نوبت دهي هوشمند براساس نيازهاي مشتريان با استفاده از بردهاي کوچک، ارزان و همه فن حريف رَسپي‌بري پاي را دارم .

3.7.1

بلوک دياگرام پيشنهادي

اين سيستم شامل يک برد رسپبريپاي 4 به عنوان سرور و پردازنده اصلي کيوسک نوبت دهي ميباشد و يک برد رسپبريپاي زيرو براي کارمندان که از طريق کانالهاي ارتباطي با سرور مشتريان را فراخواني خواهندکرد.صفحه نمايشگر لمسي کيوسک براي نمايش نرم افزار نوبت دهي به صورت گزينه هاي دسته بندي شده بشرح صندوق و اعتبارات ( زير بخش صندوق شامل دريافت و پرداخت وجه نقد، وصول چک، افتتاح حساب، دريافت صورت حساب، فعالسازي خدمات نوين بانکي، فعالسازي پيامک، تعويض کارت و در زير بخش اعتبارات، پرداخت وام،تکميل مدارک، پرداخت اقساط و تسويه وام ) ميباشد نمايش داده ميشود. به دليل قابليت برد رَسپي‌بري پاي 4 در اجراي همزمان دو صفحه نمايش در صفحه نمايش اصلي شعبه ليست مشتريان در صف انتظار به تفکيک و مشتريان در حال خدمات دهي به نمايش گذاشته ميشود. با مراجعه مشتري به کيوسک نوبت دهي و انتخاب گزينه مورد نظر ليست مشتريان در حال انتظار، مدت زمان تقريبي ارائه خدمت، مدارک و فرم هاي لازم نيز بر روي برگه نوبت چاپ مي شود. با فراخواني مشتري از طريق برد رسپبريپاي زيرو يک خروجي به سرور ارسال و سرور سه خروجي يکي به تابلو روان کاربر شامل شماره مشتري و يکي به بلندگو شعبه جهت فراخواني مشتري و يکي به نمايشگر اصلي شعبه ارسال ميکند. مدير شعبه از طريق نرم افزار مديريت صف گزارشي از مشتريان در صف انتظار و کارمندان شعبه و نوع خدمات درخواستي مشتريان اشراف داشته و مدت زمان انتظار مشتري و دريافت خدمت توسط کارمند را رصد و مديريت ميکند. همچنين ميتوان با اضافه کردن دوربين به کيوسک نوبتدهي و استفاده از الگوريتمهاي پردازش تصوير نسبت به شناسايي مشتريان اقدام و باجه مخصوصي براي مشتريان خاص در نظر گرفته و اين مشتريان به آن باجه راهنمايي گردند.

صندوق

اعتبارات

3.7.2 شبه کد

- Algorithm 1: Smart queue device

- input menu list of Branch fund and Branch credits

- Under the Branch fund section includes

- (cash receipt and cash payment, checks, account opening, billing,

- E banking services activation, SMS activation, card replacement)

- Branch credits sub-section includes

- (loan payment, completion of documents, payment of installments, loan settlement)

- When the customer visited the Smart queue device

- choice Branch fund or Branch credits

- if Branch fund selected

show sub menu Branch fund

- if sub menu Branch fund selected

increment Branch fund queue + 1 and print Ticket

- if sub menu Branch credits selected

increment Branch credits queue + 1 and print Ticket

- -------------------------------------------------------

- When the banker Branch fund or Branch credits customer recall

- if sub menu Branch fund selected

decrease Branch fund queue - 1 and show Ticket

- if sub menu Branch credits selected

decrease Branch credits queue - 1 and show Ticket

3.8 دستگاه نظارتي و پيشگيري سرقت هوشمند

هر ساله چندين فيلم اکشن ساخته ميشود که فرض اصلي آنها سرقت از بانک است و در هر فيلم، اولين کاري که افراد شرور انجام ميدهند، بيرون آوردن دوربينهاي امنيتي است. در حالي که فيلم‌ها تقريباً هميشه از زندگي واقعي دور مي‌شوند ميتوان گفت که در سال‌هاي نه چندان دور، قابليت‌هاي سيستم‌هاي نظارت امنيتي در مقايسه با فناوري امروزي بسيار ضعيف بود و اگر کسي مي‌توانست محافظان بانک را پشت سر بگذارد، کار دشواري نبود. تا سيستم امنيتي را بيرون بياورند و اطمينان حاصل کنند که هيچ کس چهره آنها را نديده است. امروز اما اينطور نيست. با فناوري هاي پيشرفته اي مانند تشخيص چهره و دوربين هاي با وضوح فوق العاده بالا، سارقان بانک اجازه اين کار را به اين راحتي ندارند. اکنون، حتي اگر يک سارق ماسک زده باشد،

فناوري تشخيص چهره ميتواند چشم ها و ساختار استخواني او را براي تطبيق در سيستم حقوقي ارزيابي کند. علاوه بر اين، با قابليت پيوند دوربين‌هاي امنيتي يک کسب‌وکار با ايستگاه‌هاي پليس، هرگونه دستکاري در دوربين‌ها هشداري را براي مجريان قانون ايجاد مي‌کند و آنها را از مکان دقيق دوربين در حال دستکاري مطلع مي‌کند. با توجه به اهميت موضوع امنيت بانکها و پيشگيري از سرقت پيشنهاد يک دستگاه نظارتي هوشمند با استفاده از بردهاي کوچک، ارزان و همه فن حريف رَسپي‌بري پاي ارائه شد.

3.8.1 بلوک دياگرام پيشنهادي

3.8.2 فلوچارت

3.8.3 شبه کد

Algorithm 1: Intelligent surveillance & theft device

input camera, warning alarm

Hardware for Banker Raspberry pi zero for Take picture and record Video

Hardware for Admin Raspberry pi 4 b 8G for Management, collect Video, warning alarm, Send Video

When the system starts working, the cameras of each banker start recording

and send to the DVR via Wi-Fi so that they can be stored and accessed through the Internet.

When the banker presses the warning alarm

When the banker presses the alarm

The DVR immediately informs the police and bank

In order to stop the alarm, it sends a separate code to the branch officials

and at least two of the officials must enter the code secretly.

براي اين کار با استفاده از بردهاي رسپبريپاي به دليل امکاناتي همچون قابليت ارتباطي بيسيم، قابليت پردازش تصوير، براي هر کاربر شعبه يک دوربين نظارتي بيسيم طراحي گرديد و بالاي سر کاربر نصب گرديد که قابليت ضبط، پردازش چهره و ارسال فيلم به Dvr را داشت. همچنين با استفاده از برد رسپي بريپاي يک Dvr براي شعبه تعبيه شد تا عمل مديريت دوربينها، هشدارهاي نظارتي کاربران، کنترل از راه دور توسط مسئول شعبه در تمام ساعات و همچنين قابليت ارسال فيلمهاي شعبه به مراجع بالاتر نيز مهيا گردد. ارتباط دوربينها و کليد شستي هشدار با Dvr از طريق واي فاي صورت ميگيرد. براي هر کاربر يک کليد شستي هشدار خطر جداگانه در زير ميز کاربر نصب ميشود. دستگاه Dvr  بدليل سرعت ذخيره سازي اطلاعات، پردازش چهره و همچنين قابليت ارسال فيلم به مراجع بالاتر به يک هارد SSD 500Gb مجهز شد و همچنين با استفاده از قابليت موشن دوربينها يک ريموت کنترل براي ساعات خروج از شعبه جهت فعالسازي دزدگير تعبيه شد. همچنين براي اعمال نظارت دقيق و غير فعالسازي هشدار خطر براي رئيس، معاون و رئيس صندوق شعبه يک رمز جداگانه اي ارسال شد تا وارد نکردن دو نفر از مسئولين هشدار خطر غيرفعال نخواهد شد.

3.9 سيستم قفل ايمني صندوق امانات با استفاده از بيومتريک

در سال هاي اخير با پيشرفت تکنولوژي، مردم احساس نياز به حفظ داراييهاي ارزشمند خود کردهاند. امنيت پول يک ويژگي حياتي در عصر مدرن امروزي است زيرا مردم با کار سخت خود پول به دست ميآورند و بانکداري به اين دليل شناخته شده است. به منظور ايمني اين لوازم با ارزش ما ترجيح ميدهيم آنها را در يک قفسه بانکي نگهداري کنيم. قفسه بانک جايي است که اشياي قيمتي مانند طلا، جواهرات و اسناد ضروري را در آن نگهداري ميکنند. اما همچنان به ايمني بيشتري نياز هست زيرا برخي از افراد جعلي به قفسه افراد ديگري دسترسي پيدا کرده و پول، مدارک آنها را ميدزدند. براي مبارزه با اين نوع کلاهبرداري فردي که ميخواهد به قفسه دسترسي پيدا کند بايد احراز هويت شود. براي احراز هويت کاربران از ابزارهاي بيومتريک همچون پردازش تصوير، اثر انگشت ميتوان استفاده کرد. همچنين ميتوان در مکانهايي که امنيت يک نگراني بزرگ است، مانند مناطق کار شخصي، مکان هاي اداري مانند بايگانيها، سرورها، مناطق ذخيره سازي اسناد و خزانه بانکها استفاده شود. در نتيجه، ما از اين استراتژي ارائه شده براي داشتن يک قفسه بسيار امن استفاده ميکنيم. به همين خاطر يک سيستم امنيتي مبتني بر خصيصه هاي بيومتريک با استفاده از اعلانهاي ايميلي  پيشنهاد شده است.

3.9.1

بلوک دياگرام پيشنهادي

3.9.2 فلوچارت

3.9.3 شبه کد

- Algorithm 1: Customer authentication, selection of available services and confirmation of operations by digital signature

- input Customer Image, Customer fingerprint, OTP code

- while not customer (show screen saver)

- When the customer visited the ATM Authentication is based on the customer's selected biometrics

- if Face is selected

- Camera will capture the face of the person and system will try to detect the face of the human face.

- if Customer authenticated then show main menu And Sent Welcome Message

- else if the face will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her face in proper manner

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if Customer authenticated then show main menu and Describe Box number And Sent Welcome Message

- else if the fingerprint will not detect properly

- the system will validate the warning message to user for adjusting his/her fingerprint in proper manner

- #After choosing the desired service, a digital signature is obtained from the customer

- if initial Authentication = Face

- Digital signatures is obtained by fingerprint or OTP code from the customer

- if fingerprint is selected

- Camera will capture the fingerprint of the person and system will try to detect the fingerprint of the human Finger.

- if fingerprint Correct

- it will send the message that the operation was successful and Open the Box

- else if Count fingerprint Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if OTP code is selected

- The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- will send the message that the operation was successful and Open the Box

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

- else if initial Authentication = fingerprint

- Digital signatures is obtained by OTP code from the customer The system will generate OTP and send it to the customer and system request OTP code

- if OTP Code Correct

- it will send the message that the operation was successful

- else if Count OTP code Incorrect = 3

- it will send the message the operation was unsuccessful And The system will return to the first step of authentication

هدف اوليه اين پروژه ايجاد دستگاهي براي امنيت قفسه بانک است. در اين کار با استفاده از اينترنت اشيا براي اعطاي دسترسي امن تنها به افراد مجاز پيشنهاد ميشود. براي اين کار ما از برد رسپبريپاي براي گرفتن خصيصه بيومتريک (تصوير يا اثر انگشت) پردازش آن و سپس انتقال آن به حساب ايميل کاربر از طريق اينترنت استفاده ميکنيم. هنگامي که شخصي سعي ميکند قفسه بانک را باز کند رسپبريپاي تصوير يا اثر انگشت را ميگيرد، آن را پردازش و به عنوان يک پيام تصويري به حساب ايميل کاربر ارسال ميکند و سپس براساس بيومتريک ورودي در صورت استفاده از چهره از ساير روش هاي احراز هويت همچون اثر انگشت و يا رمز OTP استفاده کند و در صورت استفاده از اثر انگشت جهت احراز هويت اوليه از کد OTP استفاده مي کند. همچنين کاربر ميتواند از طريق حساب ايميل خود به رسپبريپاي اجازه دهد تا درب قفسه خود را باز کند يا ببندد. همچنين در سوابق مشتري دفعات مراجعه و نحوه دسترسي به قفسه ثبت و از سواستفادههاي احتمالي جلوگيري مي شود.

4. نتيجه گيري

در اين تحقيق، از بردهاي رَسپي‌بري پاي براي ساخت يک سيستم امنيتي بانکي استفاده شده است. رويکرد پيشنهادي در اين کار به دليل بهره‌گيري از روش‌هاي بيومتريک مانند پردازش تصوير و اثر انگشت براي احراز هويت و همچنين استفاده از امضاي ديجيتال جهت تأييد عمليات از طريق ايميل يا پيام کوتاه ارائه شده است. بردهاي رَسپي‌بري پاي به دليل قيمت پايين، قدرت پردازش بالا، اندازه کوچک، قابليت حمل و توانايي بالا در مقايسه با ساير رقبا انتخاب شده‌اند، به‌گونه‌اي که قيمت تمام‌شده برد رَسپي‌بري پاي به همراه تجهيزات، از ۲۰۰ دلار تجاوز نمي‌کند .مراحل کار در تمامي ايده‌ها بر اساس پردازش تصوير با استفاده از دوربين سوني پاي يا سنسور اثر انگشت است. پس از آن، ارائه خدمات منوط به وارد کردن گذرواژه ارسال‌شده به ايميل يا شماره تلفن همراه ثبت‌شده در سيستم به‌عنوان امضاي ديجيتال مي‌باشد. در صورت اشتباه بودن امضاي ديجيتال، سيستم به‌صورت کاملاً مخفي يک عکس يا فيلم از مشتري تهيه کرده و آن را به مدير سيستم و ايميل مشتري ارسال مي‌کند تا هشداري براي دسترسي غيرمجاز ثبت شود. در صورت تکرار سه‌باره رمز اشتباه، حساب مشتري جهت بررسي مسدود خواهد شد. اميد است که با استفاده از بردهاي رَسپي‌بري پاي در صنعت بانکداري، شاهد دگرگوني‌هاي شگرفي باشيم، چرا که نبود احراز هويت بيومتريک به‌شدت در بدنه بانک‌ها احساس مي‌شود. برخي اوقات به دليل کلاهبرداري‌هاي کلان، بانک‌ها متحمل خسارات جبران‌ناپذيري مي‌شوند. اميدواريم با اين روش، شعار ارائه خدمات بدون کارت شناسايي محقق شود.

5. فهرست منابع

- Kondaveeti, Hari Kishan, et al. "A Review of Image Processing Applications based on Raspberry-Pi." 2022 8th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). Vol. 1. IEEE, 2022.‏

- Patoliya, Jignesh J., and Miral M. Desai. "Face detection-based ATM security system using embedded Linux platform." 2017 2nd International Conference for Convergence in Technology (I2CT). IEEE, 2017.‏

- Chinna Babu, J., and K. Naveen Kumar Raju. "Safety Locker System with Image Identification by Using IOT." Modern Approaches in Machine Learning & Cognitive Science: A Walkthrough. Springer, Cham, 2022. 415-422.‏

- Chaithanya, J. Krishna, et al. "Design and Development of Virtual Banking Using Internet of Things." 2021 6th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES). IEEE, 2021.‏

- Olazabal, Oscar, et al. "Multimodal biometrics for enhanced IOT security." 2019 IEEE 9th annual computing and communication workshop and conference (CCWC). IEEE, 2019.‏

- Liang, Yunji, et al. "Behavioral biometrics for continuous authentication in the internet-of-things era: An artificial intelligence perspective." IEEE Internet of Things Journal 7.9 ,2020.

- Ashiqul Islam, Md, et al. "An online E-Cash scheme with digital signature authentication cryptosystem." Sustainable Communication Networks and Application: Proceedings of ICSCN 2020. Springer Singapore, 2021.

- Bordoloi, Dibyahash, and Surendra Shukla. "Biometrics application on raspberry Pi for the internet of things." Webology 18.5, 2021.